1.1.Założenia  projektowe

# Zgodnie  z  wytycznymi  programowymi  projektowany  obiekt  mostowy  powinien

# mieć  następujące  parametry   :

-   obiekt  żelbetowy - układ  nośny  z  prefabrykatów  ( przepust  skrzynkowy  )

-   obiekt  w   miejscu  starego  uszkodzonego  obiektu  mostowego ,

-  długość  elementów  prefabrykowanych  wynika  z  obliczeń  hydraulicznych  ustala-

jących  wymagane  światło  poziome  obiektu  mostowego ,

-  rzędne  spodu  nowej  konstrukcji  przyjąć zgodnie z  pozwoleniem wodno prawnym ,

-  umocnienie  brzegów  i  dna  potoku  w  obrębie  obiektu  przyjąć  zgodnie

z  pozwoleniem  wodno prawnym ,

-  obiekt mostowy należy zaprojektować na obciążenia  klasy ``B``wg  PN-85/S-10030

-  obiekt  bez  chodników  dla  pieszych

-  szerokość   obiektu    -  5,30  m ,

-  szerokość  między  poręczami  mostowymi  ( na  obiekcie )   -  4,90  m ,

-  niweleta  drogi  na  obiekcie  mostowym  dostosowana  do  wymaganego  światła

wynikającego z  pozwolenia  wodnoprawnego , niwelety  drogi  powiatowej nr 3278D

oraz  niwelety  dróg  dojazdowych  do  gospodarstw  rolnych

-  nawierzchnia  na  obiekcie   z  masy  mineralno-asfaltowej ,

-  izolacja  płyty  pomostowej  z  papy   bitumicznej  zgrzewalnej ,

-  na  obiekcie  mostowym  zamontować  typowe  poręcze  mostowe  ,

-  obiekt  mostowy  posadowić  na  fundamentach  bezpośrednich ,  o  wymiarach

wg  obliczeń  statyczno- wytrzymałościowych ,

-   spadki  poprzeczne  obiektu  mostowego obustronne         i = 2,0 %

-  2  -

-   spadek  podłużny  jezdni                 i = 2,5 %

-   kąt  skrzyżowania  obiektu z  przeszkodą              α  =  90˚

-   kąt  skrzyżowania  obiektu z  jezdnią                     α  =  88˚

1.2.   Opis  konstrukcji  i  wyposażenia  obiektu  mostowego

1.2.1. Lokalizacja   obiektu

##### Projektowana  przebudowa  obiektu  mostowego  zostanie  zlokalizowana  w  miejscu

##### istniejącego obecnie obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 3278D  km 2+790  w  Gorza-

##### nowie . Wobec zwiększonego  światła  poziomego obiektu  mostowego , wynikającego

##### z  przeprowadzonych  obliczeń  hydraulicznych  zawartych  w  operacie  i  uzyskanego

pozwolenia  wodno prawnego , zaprojektowano  korektę osi  poprzecznej  starego

i  nowego  obiektu , ulegną  małej  zmianie , nie  pokrywają  się . Oś podłużna  jezdni

na  obiekcie  w  nawiązaniu  do  istniejącej  osi  na  dojazdach  do  obiektu .

1.2.2. Prace  rozbiórkowe

Wykonanie  przebudowy  obiektu  mostowego  wymaga   prac  rozbiórkowych , należy

rozebrać  istniejący  stary  uszkodzony  obiekt  kamienny  o  konstrukcji   łukowej .

Również  należy  rozebrać  konstrukcję dojazdów  w zakresie  umożliwiającym

wykonanie  ław  fundamentowych  . Szczegóły   pokazano  na  rys . nr 3 ,  4   i  5 .

Należy  również   rozebrać   i   przełożyć  część  ogrodzenia   posesji  Nr  41 , które

zostało  ustawione  niezgodnie  z  granicami  działki  nr  765  w  obrębie  obiektu

mostowego .

1.2.3.Podpory  obiektu

Konstrukcja  nowego żelbetowego  układu  nośnego  przebudowywanego  obiektu

mostowego, zostanie  oparta  na  żelbetowych  ławach  fundamentowych  z   wyniesioną

na  wysokość  0,27 m , konstrukcją  przyczółka  z  ław fundamentowych .

-  3  -

Ławy  fundamentowe   z  betonu  B25  posadowiono  bezpośrednio  na  gruncie

z  wcześniejszym  wykonaniem  poduszki  betonowej  gr. 0,07 m  z   betonu  B20 ,

Wymiary  ław  i  szczegóły  ich  wykonania   podano  na   rys. nr  3 , nr  5 , nr  6  i  nr 7.

Uwaga: należy  pozostawić  w  konstrukcji  ław  gniazda  na  stalowe  kotwy  prefabryka-

tów Ø 32 mm (do  zakotwienia   prefabrykatów   przepustu w  ławie  fundamentowej).

1.2.4. Konstrukcja  przęsła

##### Konstrukcję  nośną  obiektu  mostowego  stanowi układ złożony  z  pięciu  elementów

żelbetowych  prefabrykowanych  przepustów  w  kształcie  ramy ,zakotwionych

w  żelbetowej  konstrukcji  przyczółka i ławie  fundamentowej  poprzez  stalowe

bolce  Ø 32 mm  osadzone w otworach prefabrykatów i gniazdach  pozostawio-

nych  w  konstrukcji  żelbetowej   przyczółka .

Płyta  na  prefabrykatach – żelbetowa  ze  spadkiem  2,5 %  o grubości  0,20 m ( w osi

elementu )  i  0,16   m ( na  krawędzi  elementu – lewy brzeg ) oraz  0,24 m ( na krawędzi

elementu – prawy brzeg )

Zbrojenie  płyty  ( dołem )  prętami  ze  stali  gatunku  18G2  (A-II) w  rozstawie

co  0,15 m : poprzecznie Ø 10 mm , podłużnie Ø 12 mm .

Zbrojenie  płyty  (górą)  prętami ze stali  gatunku  18G2  w rozstawie  co  0,15 m

poprzecznie  i  podłużnie .

Spadek  poprzeczny  obustronny  2,0 %  na  płycie uzyskano poprzez  odpowie-

dnie wykształcenie skosów  płyty  nad  prefabrykatami , nadające zróżnicowane

rzędne  wysokości  wierzchu  powierzchni  płyty .

W  celu  właściwego  zamocowania  poręczy  i  zabezpieczenia  konstrukcji

przed zaciekaniem , należy wykonać na  krawędzi płyty  belkę  podporęczową .

Kształt i wymiary pokazano na  rys  nr 4 , 5  i  8 .Należy zwrócić uwagę na właściwe

-  4  -

wykończenie  powierzchni , co jest  istotne  dla  właściwego  późniejszego ułożenia

izolacji  z  papy  zgrzewalnej .

Prefabrykaty  ustawić  na  ławie  fundamentowej  na  zaprawie  cementowej

1.2.5.  Izolacja

Projektuje  się  wykonanie  izolacji  poziomej obiektu z papy  zgrzewalnej , ułożonej

na płycie pomostowej z wywinięciem  na część pionową przyczółka ( około  0,5m ) .

Papę  należy  ułożyć  na  odpowiednio  oczyszczonym  i  zagruntowanym  podłożu ,

odebranym  przez  inspektora  nadzoru . Powierzchnię  przewidzianą  pod  izolację

należy  gruntować  jednokrotnie , zużywając  tyle  środka  gruntującego ile wchłania

beton . Powierzchnia  gruntowana ,  przed  ułożeniem  izolacji , musi  całkowicie

wyschnąć.  Do  układania  izolacji  konieczne  jest  zastosowanie  palnika gazowego

o  szerokości  dostosowanej  do  szerokości  rolki  układanej  papy  izolacyjnej .

Połączenie  sąsiednich  arkuszy  papy  wykonać  na zakład . Zakład podłużny między

sąsiednimi  brytami  nie  powinien  przekraczać 8 cm , zakład poprzeczny między ko-

lejnymi  rolkami  winien wynosić 15 cm .Uwaga - wielkość zakładów uwarunkowana

jest  przez   rodzaj  zastosowanej   papy  i  podana  przez  producenta .

W  celu wyeliminowania nakładania się na  siebie  wielu  zakładów  należy  pamiętać

o  przesunięciu  miejsca  zakładu  poprzecznego  w  sąsiednich  rzędach .

Układanie  izolacji  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  .

Ze  względu  na  pochylenie  niwelety  na  obiekcie układanie  izolacji należy rozpo-

cząć  od  strony  niższego  przyczółka  tzn. od  strony  dojazdu  z  Krosnowic  .

Części  przyczółków  stykające  się  gruntem  należy  zabezpieczyć przez dwukrotne

gruntowanie  abizolem  R  i  dwukrotne  malowanie  abizolem P .

-  5  -

    - Wyposażenie  pomostu

###### Na  płycie  układu  nośnego   należy  wykonać  nawierzchnię   bitumiczną  - dwuwarstwową  z

###### masy  mineralnoasfaltowej  o gr. 4 + 4 cm - warstwa  wiażąca i ścieralna , szerokości  4,50 m .

###### Należy  wykonać  uszczelnienie  styku  nawierzchni  warstwy ścieralnej z belką podporęczową

###### np.: elastyczną  taśmą  uszczelniającą  lub  elastyczną  bitumiczną  masą  zalewową .

Pomost  wyposażony  zostanie  w  stalową  poręcz  mostową   o  wysokości  110 cm ,

wykonaną  z  płaskowników  stalowych  (wykonać  wg  rys.  9 ) zamontowaną  od

strony  górnej  i  dolnej  wody  w  belce  podporęczowej  za  pomocą  zabetonowania

w  pozostawionych  wcześniej  gniazdach  . Poręcze  można  również  osadzić  poprzez

ich  zabetonowanie  w  trakcie  wykonywania  belek  podporęczowych  , należy jednak

wtedy  odpowiednio  je zastabilizować  . Długość poręczy mostowych  łączna  ( część

poręczy  wychodzi  skośnie  na  skrzydła )  L1 = L2 =  5,44 m .

Powierzchnie  stalowe  poręczy  zabezpieczyć  przed  korozją w sposób trwały.

Powierzchnie  przed  malowaniem  należy  oczyścić .

Elementy  dostarczone na budowę powinny być zabezpieczone farbą miniową .

##### Po  zamontowaniu  wszystkie  powierzchnie  pomalować  dwukrotnie  farbą

( np. ftalowa  podkładowa  i  nawierzchniowa ) .

    - Dojazdy  do  obiektu  mostowego

W  projekcie zaprojektowano zachowanie  istniejącej   niwelety  dojazdu  drogi

powiatowej  nr  3278D do  obiektu  mostowego . Pochylenie  niwelety  wynosi

i = 2,5 %  ( na  obiekcie  mostowym ) .

Na odcinku wykonanego rozkopu L= 4,50 m dojazdy  należy uzupełnić warstwą

odcinajacą   gr.0,10 m  z  piasku  gruboziarnistego a  następnie  wykonać  podbudowę

stabilizowaną  mechanicznie  z  tłucznia  gr. 0,25 m .

-  6  -

Na  dojazdach  należy  wykonać  nawierzchnię  bitumiczną  o  konstrukcji  takiej  jak

na  moście  o  gr. 4 + 4 cm . warstwa wiążąca , warstwa  ścieralna .

Szerokość  jezdni  poza  obiektem  mostowym  w  nawiązaniu  do  szerokości  jezdni

isniejącej  drogi  powiatowej .

Szczegóły  wykonania  dojazdów  i  ich  niweletę  pokazano  na  rys. nr 4  i  nr  5 .

1.2.8.  Umocnienie  dna  i   brzegów  potoku

Dno  potoku  w  obrębie  przebudowywanego  obiektu  mostowego zaprojektowano

zgodnie  z  pozwoleniem  wodnoprawnym  i  z  uzgodnieniem  administratora  potoku

mianowicie : jako  ubezpieczenie  dna  i  skarp  okładziną  kamienną  ułożoną  na

betonie . Umocnienie dna  zakończone  betonowymi gurtami o wymiarach  0,5 x 0,5m.

W  obrębie  obiektu  mostowego  skarpy  zabezpieczono  poprzez  projektowane

żelbetowe  skrzydła . Szczegóły  wykonania  pokazano  na  rys . nr 6  i 7 .

Uwaga :  od  strony  górnej  wody  w  dnie  znajduje  się  kabel  telekomunikacyjny

należy  zwrócić  szczególną  uwagę  podczas   prac  sprzętu   w   potoku  aby   nie

doszło  do  jego  uszkodzenia .

1.2.9. Uwagi

Roboty   fundamentowe   należy  prowadzić  przy  niskim  stanie  wód  potoku .

Przy  wykonywaniu  ław  fundamentowych  należy  odciąć  napływ  wody  do  wykopu ,

tj.  obniżanie  zwierciadła  wody  przez   pompowanie  pompami  spalinowymi .

Opracował  :