D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic dla

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3312D OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 381 W NOWEJ RUDZIE – SŁUPCU DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 386 W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ”

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic.

Zakresem robót jest objęte:

- 	rozbiórka nawierzchni bitumicznej metodą frezowania – pozycja ujęta w SST D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

-	rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych,

-	rozbiórka warstw podbudowy kamiennej,

-	rozbiórka istniejących obrzeży betonowych chodnika,

-	rozbiórka istniejącego krawężnika,

-	rozbiórka podbudowy z tłucznia o grubości ok. 20 cm,

-	rozbiórka wiat przystankowych,

-	rozbiórka tarcz znaków drogowych,

-	rozbiórka słupków znaków drogowych,

Zakres rozbiórek elementów dróg i ulic zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 2.

2.2.	Materiały z rozbiórek

Istniejące urządzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejących barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu), przy czym odległość transportu będzie nie większa niż 50 km.

Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może kalkulować żadnych korzyści uzyskanych z materiałów rozbiórkowych.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 3.

3.2.	Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:

-	spycharki,

-	ładowarki,

-	żurawie samochodowe,

-	samochody ciężarowe,

-	zrywarki,

-	młoty pneumatyczne,

-	piły mechaniczne,(spalinowe),

-	frezarki nawierzchni,

-	koparki.

-	piły,

-	bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.	Transport materiału z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych z Terenu Budowy na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.	Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagęścić (wskaźnik zagęszczenia gruntu Is ≥ 1,0) Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2. lub w sposób zalecony przez Inżyniera. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i oczyszczone.

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w tym ich bieżącego utrzymania. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r. poz.628) Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić.

5.3.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy.

Rozbiórce podlega istniejąca nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, polegająca na skruszeniu nawierzchni, załadunku materiałów bądź gruzu na środki transportowe i wywiezieniu z Terenu Budowy na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usunąć przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3. lub wskazanego przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby krawędź rozbieranej nawierzchni na styku z istniejącą była pionowa i prostopadła do osi drogi, nie może być postrzępiona.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.

6.2.	Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

-	1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki podbudowy z bruku kamiennego

-	1m (metr) rozbiórki istniejących obrzeży betonowych chodnika,

-	1m (metr) rozbiórki istniejącego krawężnika,

-	1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki podbudowy z tłucznia o grubości ok. 20 cm,

-	1 szt. (sztuka) istniejącychwiat przystankowych,

-	1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych,

-	1 szt. (sztuka) istniejących znaków drogowych (tarcza wraz z słupkiem).

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 obejmuje:

Dla wszystkich rozbiórek:

-	opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

-	prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,

-	zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,

-	zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

-	opracowanie projektu rozbiórek wraz z technologią,

-	wykonanie rozbiórek elementów dróg i ulic zgodnie z Dokumentacją Projektową i pkt 3. niniejszej SST,

-	sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

-	ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,

-	usunięcie kamieni i bloków skalnych,

-	koszty utylizacji,

-	koszty i opłaty za nadzory właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej,

-	odszkodowania za wyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej,

-	odwiezienie sprzętu,

-	uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz materiałów z robiórek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Dla rozbiórki podbudowy z bruku kamiennego:

-	rozebranie podbudowy z bruku kamiennego,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Inżyniera lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki istniejących obrzeży betonowych chodnika:

-	rozebranie obrzeży betonowych,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Inżyniera lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki istniejącego krawężnika:

-	rozebranie krawężnika,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Inżyniera lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki podbudowy z tłucznia:

-	rozebranie podbudowy z kruszywa,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Dla rozbiórki wiat przystankowych:

-	demontaż wiat przystankowych,

-	odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych,

-	rozebranie płyt chodnikowych,

-	odwiezienie materiałów w miejsce wskazane przez Inżyniera lub odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja.

Dla rozbiórki tarcz znaków drogowych:

-	demontaż tarcz znaków drogowych,

-	demontaż słupków znaków drogowych,

-	przekazanie materiałów Zamawiającemu lub odwóz na wysypisko wraz z utylizacją.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.	Przepisy związane

1.	Ustawa z dnia 27.04.200 1 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2.	Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5.	Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6.	Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7.	Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622),

Kłodzko,dn.17.09.2010 r.

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kłodzku

ul. Objazdowa 20

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej próg unijny, opublikowany na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku przy ul. Objazdowej 20 oraz na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych i Biuletynu Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, na zadanie pn:

„ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3312D – UL. RADKOWSKA W NOWEJ RUDZIE – I ETAP, KM 1+150 DO 2+450 – LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH LIPIEC 2010 ROK.”

- ZDP.2000/FP/08/10

CPV: 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.30.00-0

w terminie wykonania: do 22.12.2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodne z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.)

Komplet dokumentów przetargowych do odbioru w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, od poniedziałku do piątku od dnia 17.09.2010 r. w godzinach od 700 do 1500 (pok. nr 6). Oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku w zakładce ZDP.

Oferty wraz z ceną należy składać w zapieczętowanych kopertach w terminie do 11.10.2010 r. do godz. 1100 w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2010 roku o godz.1115 w pok. nr 18, ul. Objazdowa 20  w Kłodzku.

Do kontaktowania się z oferentami upoważniony jest mgr inż. Dariusz Krajnik (tel. 074-868-01-80).

Oferta swą ważnością winna obejmować okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Kryteria oceny i znaczenie:

 cena – 100%

..............................................

(podpis i pieczęć)