KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)” – I ETAP – ulica Wojska Polskiego

(B)

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. zł. | Wartość zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 0,105 |  |  |
| 2. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm na jezdni Ul. Wojska Polskiego 876+256 | m² | 1132,0 |  |  |
| 3. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=37+28+105=170 | m | 170,0 |  |  |
| 4. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej L=148 | m | 148,0 |  |  |
| 5. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem i odwiezieniem kostki na bazę OD nr 1 w Szczytnej F=158+139+142=439,0 | m² | 439,0 |  |  |
| 6. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach warstwa o grubości 4 cm F=312,0 | m² | 312,0 |  |  |
| 7. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( ul. Wojska Polskiego – kostka kamienna pod nawierzchnią asfaltową) z zapakowaniem w worki i odwiezieniem kostki na Obwód Drogowy w Szczytnej F=1075,0 | m² | 1075,00 |  |  |
| 8. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie ścieków z elementów betonowych z kratą stalową (ul. Wojska Polskiego) L=43 | m | 43 |  |  |
| 9. | D-01.03.02 | Rozebranie słupków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt | 15 |  |  |
| 10. | D-01.03.02 | Rozebranie znaków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt | 18 |  |  |
| 11. | D-01.03.02 | Rozebranie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50 cm z odwiezieniem żeliwnych wpustów z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt | 6 |  |  |
| 12. | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=1132X0,08+170X0,15X0,3+148X0,06X0,25+312X0,04+43X0,3X0,5+6X0,5=122,36m3 | m³ | 122,36 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| II | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | --- | --- | --- | --- |
| 13. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót -wykopy pod przykanaliki, studzienki - studzienki ściekowe V=8x1,0x1,0x2,0=16,00 m³ - przykanaliki V=62x0,50x0,80=24,8 m³ Razem V=40,8 | m³ | 40,8 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| III | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | --- | --- | --- | --- |
| 14. | D-03.02.02 | Podsypka z piasku o grubości 10 cm pod przykanaliki V=62x0,50x0,10=3,1 | m³ | 3,1 |  |  |
| 15. | D-03.02.02 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m – 8 szt | szt | 8 |  |  |
| 16. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych L=9+8+10+17+6+6+6=62 | m | 62 |  |  |
| 17. | D-04.04.02 | Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym (przykanaliki, studzienki sciekowe,) V= 40,8x0,5 - 50% objętości | m³ | 20,4 |  |  |
| 18. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 8 |  |  |
| 19. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt | 8 |  |  |
| 20. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt | 12 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| IV | D-04.00.00. | PODBUDOWY | --- | --- | --- | --- |
| 21. | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości jezdni i chodników - ul. Wojska Polskiego) z lokalnymi poszerzeniami F=876 - miejsca postojowe, zatoki autobusowe, nawierzchnie z kostki kamiennej F=118+53+285 Razem F=1332m2 | m² | 1332,0 |  |  |
| 22. | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km – wywiezienie gruntu z korytowania V=1332x0,4 | m³ | 532,8 |  |  |
| 23. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na chodnikach F=217+218+32+15+94 | m² | 576,0 |  |  |
| 24. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa 456+876 F=1332m2 | m² | 1332,0 |  |  |
| 25. | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach V=576x0,1 | m³ | 57,6 |  |  |
| 26. | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię F=876 | m² | 876,0 |  |  |
| 27. | D-04.06.01 | Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod zjazdy, miejsca postojowe i brukowania F=118+53+285=456,0 | m² | 456,0 |  |  |
| 28. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² F=876 | m² | 876,0 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| V | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA | --- | --- | --- | --- |
| 29. | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) F=876 | m² | 876,0 |  |  |
| 30. | D-05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) F=876 | m² | 876,0 |  |  |
| 31. | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach, wysepkach rozdziału, ścieki i poszerzenia F=82+24+12 =118,0 | m² | 118,0 |  |  |
| 32. | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – pierścienie rond, zatoki autobusowe i postojowe. F=53 | m² | 53,0 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| IV | D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | --- | --- | --- | --- |
| 33. | D-06.03.01 | Plantowanie zawyżonych poboczy oraz skarp o średniej grubości 10 cm wraz z uzupełnieniem gruntem F=(14+64)x2,00=156 | m² | 156,0 |  |  |
| 34. | D-06.01.06 | Wykonanie trawników z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm Wraz z lokalnym uzupełnieniem żywopłotów F=156 | m² | 156,0 |  |  |
| 35. | D-03.02.02 | Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obróbek okienek piwnicznych z cegły klinkierowej oraz kraty z płaskowników stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty: - ul. Wojska Polskiego – 15 szt. | szt | 15 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| VII | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | --- | --- | --- | --- |
| 36. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 16 |  |  |
| 37. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm) – folia odblaskowa II generacji A-7 2 szt Razem 2 szt. | szt. | 2 |  |  |
| 38. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji B-1 – 1 szt., B-18(3,5) – 1 szt., B-33(40) –1szt, B-36 – 4 szt. Razem –7 szt. | szt. | 7 |  |  |
| 39. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ C (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji C-8 –1szt, Razem – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |
| 40. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D – folia odblaskowa II generacji D-1 – 1 szt., D-4a – 1szt,D-6 – 4 szt., D-18 – 3 szt, Razem – 9 szt. | szt. | 9 |  |  |
| 41. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków uzupełniających typu F- jednostronnych – folia II generacji F-6 –1szt, Razem 1 szt. | szt. | 1 |  |  |
| 42. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych – folia II generacji T-0 – 2 szt., T-6 - 3 szt., T-29 – 1 szt., T-30 –2 szt. Razem 8 szt. | szt. | 8 |  |  |
| 43. | D-07.02.01 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem typu U-12A nowych L=7,0 | m | 7 |  |  |
| 44. | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Linie ciągłe i przerywane: - P-1e F=(14,62+22,06)x0,12=36,68x0,12=4,40 - P-4 F=(20+20)x0,24= =40,0x0,24=82,9,60 - P-6 F=30,50x0,08=2,44 - P-7d F=25,80x0,12= 3,10 - P-19 F=26,8x0,12=3,22 F=4,40+9,60+2,44+3,10+3,22=22,76 Razem F=22,76 | m² | 22,76 |  |  |
| 45. | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Znaki i inne symbole: - P-10 F=15,17+17,05= 32,22 - P-14 F=1,15+1,17= 2,32 - P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) F=1 szt.x0,76=0,76 Razem F=35,30 | m² | 35,30 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| VIII | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC | --- | --- | --- |  |
| 46. | D-06.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C16/20 z oporem pod krawężniki, oporniki, obrzeża, ścieki - Krawężnik betonowy 20x30 cm V=335x0,08=26,8 - Obrzeże betonowe 8x30 cm V=131x0,03=3,93 - Ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=234x0,02=4,68 Razem V=35,41 | m³ | 35,41 |  |  |
| 47. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=100+38+96+73+28=335 | m | 335,0 |  |  |
| 48. | D-08.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=10+36+17+40+28=131 | m | 131,0 |  |  |
| 49. | D-08.01.01 | Wykonanie ścieku ulicznego wzdłuż krawężnika z z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce cementowo – piaskowej L=38+100+96=234 | m | 234,0 |  |  |
| 50. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=217+218=435 | m² | 435,0 |  |  |
| 51. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolorowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (opaski chodników, opaski krawężnikowe, miejsca postojowe) - F=32+15+94+285=426 | m² | 426,0 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU | WARTOŚĆ PLN |
| --- | --- | --- |
| ### I | ## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |
| ### II | ROBOTY ZIEMNE |  |
| ### III | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |
| IV | ### PODBUDOWY |  |
| ### V | ### NAWIERZCHNIA |  |
| ### VI | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| ### VII | ### OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |
| ### VIII | ### ELEMENTY ULIC |  |
| ### RAZEM I –VIII (netto)PLN |  |  |
| ### PODATEK VAT 23 % |  |  |
| OGÓŁEM (brutto) PLN |  |  |

…………………………………., dnia ……………2017 r.

……………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

#### PRZEDMIAR ROBÓT

| PRZEDMIAR ROBÓT „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)” – I ETAP – ulica Wojska Polskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień | Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót |  | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary | Jednostka miary |  | Ilość jednostek |  |  |  |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-02 | 45100000-8 | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  | 292,34 |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 0802-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm na jezdni Ul. Wojska Polskiego 876+256 | m² |  | 1132,0 |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 0806-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=37+28+105=170 | m |  | 170,0 |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0806-08 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej L=148,0 | m |  | 148,00 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0805-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem i odwiezieniem kostki na bazę OD nr 1 w Szczytnej F=158+139+142=439,0 | m² |  | 439,0 |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 0802-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach warstwa o grubości 4 cm F=312,0 | m² |  | 312,0 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0806-08 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( ul. Wojska Polskiego – kostka kamienna pod nawierzchnią safaltową) z zapakowaniem w worki i odwiezieniem kostki na Obwód Drogowy w Szczytnej F=1075,0 | m² |  | 1075,00 |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0807-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Mechaniczne rozebranie ścieków z elementów betonowych z kratą stalową (ul. Wojska Polskiego) L=43 | m |  | 43 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Rozebranie słupków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 15 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Rozebranie znaków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 18 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Rozebranie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50 cm z odwiezieniem żeliwnych wpustów z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 6 |  |  |  |
| 12 | KNNR 1 0221-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 |  | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=1132X0,08+170X0,15X0,3+148X0,06X0,25+312X0,04+43X0,3X0,5+6X0,5=122,36m3 | m³ |  | 122,36 |  |  |  |
| ### D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 1 0202-06 | 45230000-8 | D-02.01.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót -wykopy pod przykanaliki, studzienki - studzienki ściekowe V=8x1,0x1,0x2,0=16,00 m³ - przykanaliki V=62x0,50x0,80=24,8 m³ Razem V=40,8 | m³ |  | 40,8 |  |  |  |
| ### D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0605-01 | 45230000-8 | D-03.02.02 |  | Podsypka z piasku o grubości 10 cm pod przykanaliki V=62x0,50x0,10=3,1 | m³ |  | 3,1 |  |  |  |
| 15 | KNNR 4 1424-01 | 45230000-8 | D-03.02.02 |  | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m – 8 szt | szt |  | 8 |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1308-03 | 45230000-8 | D-03.02.02 |  | Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych L=9+8+10+17+6+6+6=62 | m |  | 62 |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0105-08 | 45233000-9 | D-04.04.02 |  | Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym (przykanaliki, studzienki sciekowe,) V= 40,8x0,5 - 50% objętości | m³ |  | 20,4 |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 1406-04 | 45233000-8 | D-03.02.02 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt |  | 8 |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 1406-03 | 45233000-8 | D-03.02.02 |  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt |  | 8 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 1406-03 | 45233000-8 | D-03.02.02 |  | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt |  | 12 |  |  |  |
| ### D-04.00.00 PODBUDOWY – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0101-03 | 45233000-9 | D-04.01.01 |  | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości jezdni i chodników - ul. Wojska Polskiego) z lokalnymi poszerzeniami F=876 - miejsca postojowe, zatoki autobusowe, nawierzchnie z kostki kamiennej F=118+53+285 Razem F=1332m2 | m² |  | 1332,0 |  |  |  |
| 22 | KNNR 1 0221-04 | 45100000-8 | D-04.01.01 |  | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km – wywiezienie gruntu z korytowania V=1332x0,4 | m³ |  | 532,8 |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 0103-03 | 45233000-9 | D-04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na chodnikach F=217+218+32+15+94 | m² |  | 576,0 |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 0105-08 | 45233000-9 | D-04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa 456+876 F=1332m2 | m² |  | 1332,0 |  |  |  |
| 25 | KNNR 6 0107-01 | 45233000-9 | D-04.04.02 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach V=576x0,1 | m³ |  | 57,6 |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0113-02 | 45233000-9 | D-04.04.02 |  | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię F=876 | m² |  | 876,0 |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 0109-03 | 45233000-9 | D-04.06.01 |  | Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod zjazdy, miejsca postojowe i brukowania F=118+53+285=456,0 | m² |  | 456,0 |  |  |  |
| 28 | KNNR 6 1005-07 | 45233000-9 | D-04.03.01 |  | Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² F=876 | m² |  | 876,0 |  |  |  |
| ### D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 0308-03 | 45233000-9 | D-05.03.05 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) F=876 | m² |  | 876,0 |  |  |  |
| 30 | KNNR 6 0309-02 | 45233000-9 | D-05.03.13 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) F=876 | m² |  | 876,0 |  |  |  |
| 31 | KNNR 6 0302-05 | 45233000-9 | D-05.03.01 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach, wysepkach rozdziału, ścieki i poszerzenia F=82+24+12 =118,0 | m² |  | 118,0 |  |  |  |
| 32 | KNNR 6 0302-05 | 45233000-9 | D-05.03.01 |  | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – pierścienie rond, zatoki autobusowe i postojowe. F=53 | m² |  | 53,0 |  |  |  |
| D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR -01 0313-02 | 45233000-9 | D-06.03.01 | Plantowanie zawyżonych poboczy oraz skarp o średniej grubości 10 cm wraz z uzupełnieniem gruntem F=(14+64)x2,00=156 |  | m² |  | 156,0 |  |  |  |
| 34 | KNNR 1 0507-01 | 45233000-9 | D-06.01.06 | Wykonanie trawników z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm Wraz z lokalnym uzupełnieniem żywopłotów F=156 |  | m² |  | 156,0 |  |  |  |
| 35 | KNR 2-31 1406-04 | 45233000-9 | D-03.02.02 | Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obróbek okienek piwnicznych z cegły klinkierowej oraz kraty z płaskowników stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty: - ul. Wojska Polskiego – 15 szt. |  | szt |  | 15 |  |  |  |
| ### D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 6 0702-01 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 16 |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm) – folia odblaskowa II generacji A-7 12 szt., A-17 1 szt. Razem 13 szt |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji B-1 – 1 szt., B-18(3,5) – 1 szt., B-33(40) –1szt, B-36 – 4 szt. Razem –7 szt. |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 39 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ C (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji C-8 –1szt, Razem – 1 szt. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D – folia odblaskowa II generacji D-1 – 1 szt., D-4a – 1szt,D-6 – 4 szt., D-18 – 3 szt, Razem – 9 szt. |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków uzupełniających typu F- jednostronnych – folia II generacji F-6 –1szt, Razem 1 szt. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych – folia II generacji T-0 – 2 szt., T-6 - 3 szt., T-29 – 1 szt., T-30 –2 szt. Razem 8 szt. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 43 | KNNR 6 0701-03 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem typu U-12A nowych L=7,0 |  | m | 7 |  |  |  |  |
| 44 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Linie ciągłe i przerywane: - P-1e F=(14,62+22,06)x0,12=36,68x0,12=4,40 - P-4 F=(20+20)x0,24= =40,0x0,24=82,9,60 - P-6 F=30,50x0,08=2,44 - P-7d F=25,80x0,12= 3,10 - P-19 F=26,8x0,12=3,22 F=4,40+9,60+2,44+3,10+3,22=22,76 Razem F=22,76 |  | m² | 22,76 |  |  |  |  |
| 45 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Znaki i inne symbole: - P-10 F=15,17+17,05= 32,22 - P-14 F=1,15+1,17= 2,32 - P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) F=1 szt.x0,76=0,76 Razem F=35,30 |  | m² | 35,30 |  |  |  |  |
| ### D-08.00.00 ELEMENTY ULIC – kod CPV 45233000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0402-03 | 45230000-8 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C16/20 z oporem pod krawężniki, oporniki, obrzeża, ścieki - Krawężnik betonowy 20x30 cm V=335x0,08=26,8 - Obrzeże betonowe 8x30 cm V=131x0,03=3,93 - Ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=234x0,02=4,68 Razem V=35,41 |  | m³ |  | 35,41 |  |  |  |
| 47 | KNNR 6 0403-03 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=100+38+96+73+28=335 |  | m |  | 335,0 |  |  |  |
| 48 | KNNR 6 0404-05 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=10+36+17+40+28=131 |  | m |  | 131,0 |  |  |  |
| 49 | KNNR 6 0609-02 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Wykonanie ścieku ulicznego wzdłuż krawężnika z z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce cementowo – piaskowej L=38+100+96=234 |  | m |  | 234,0 |  |  |  |
| 50 | KNNR 6 0302-04 | 45233000-0 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=217+218=435 |  | m² |  | 435,0 |  |  |  |
| 51 | KNNR 6 0302-05 | 45233000-0 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolorowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (opaski chodników, opaski krawężnikowe, miejsca postojowe) - F=32+15+94+285=426 |  | m² |  | 426,0 |  |  |  |