#### KOSZTORYS

#### OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką) – I ETAP – z wyłączeniem ulicy Wojska Polskiego.

(A)

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. zł. |  | Wartość zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | --- | --- | --- |  | --- |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0,358+0,255 km | km | 0,583 |  |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Wykonanie projektów organizacji ruchu i oznakowanie placu budowy na czas robót w tym opracowanie organizacji ruchu poszczególnych etapów robót, ewentualnych objazdów z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Dla całości robót I etapu. | kpl | 1 |  |  |  |
| 3 | D-01.03.02 | Frezowanie istniejącej nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 10 cm z odwiezieniem materiału z frezowania na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej (V=521,1 m³) - ul. Kościuszki F= 5211 m2 | m² | 5211,0 |  |  |  |
| 4 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm na jezdni Ul. Bohaterów Getta F=1027,0 Na pozostałych odcinkach (ul. Kościuszki) wzdłuż projektowanych ścieków z kostki betonowej 16x16x16 cm F=0,25x958=240,0 Ogółem F=1267,0m2 | m² | 1267,00 |  |  |  |
| 5 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężnika kamiennego z odwiezieniem na OD nr 1 w Szczytnej L=44+17=61 | m | 61,0 |  |  |  |
| 6 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=1038 | m | 1038,0 |  |  |  |
| 7 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej L=780,0 | m | 780,0 |  |  |  |
| 8 | D-01.03.02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej F=48,0 | m² | 48,00 |  |  |  |
| 9 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem na Obwód Drogowy Nr 1 w Szczytnej F=469+303=772,0 | m² | 772,00 |  |  |  |
| 10 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach warstwa o grubości 4 cm F=224+544+722+732+146-312=2056,00 | m² | 2056,00 |  |  |  |
| 11 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ul. Bohaterów Getta) z odwiezieniem kostki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej F=702,0 | m² | 702,00 |  |  |  |
| 12 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej F=28,00 | m² | 28,00 |  |  |  |
| 13 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie ścieków z elementów betonowych 25x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=45 | m | 45 |  |  |  |
| 14 | D-01.03.02 | Rozebranie słupków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej | szt | 68 |  |  |  |
| 15 | D-01.03.02 | Rozebranie znaków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej | szt | 33 |  |  |  |
| 16 | D-01.03.02 | Rozebranie słupków sygnalizacji świetlnej i sygnalizatorów drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej | szt | 8 |  |  |  |
| 17 | D-01.03.02 | Rozebranie poręczy z rur i kształtowników z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej L=59+38=97 | m | 97,00 |  |  |  |
| 18 | D-01.03.02 | Rozebranie poręczy typu U-12A z rur z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej L=32 | m | 32,00 |  |  |  |
| 19 | D-01.03.02 | Rozebranie bariery ochronnej stalowej z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej L=32 | m | 32,00 |  |  |  |
| 20 | D-01.03.02 | Rozebranie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50 cm z odwiezieniem żeliwnych wpustów z rozbiórki na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej | szt | 14 |  |  |  |
| 21 | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=1267x0,08+1038x0,3x0,2+780x0,25x0,06+48x0,05+2056x0,04+28x0,12+45x0,2x0,12+14x0,02 = 264,7 m3 | m³ | 264,70 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| II | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | --- | --- | --- |  | --- |
| 22 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót -wykopy pod przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe murek oporowy i kanalizacja deszczowa (ul. Noworudzka) : - studnie rewizyjne V=2,0x2,0x2,0=8,00 - studzienki ściekowe V=25x1,0x1,0x2,0=50,00 m³ - przykanaliki V=252x0,50x0,80=100,8 m³ - wykopy pod mury oporowe V= 1,0x0,7x(19,46+6,32+6,10+22,13)=37,80 V=45x1,50x1,00=67,50 Razem V=264,1 | m³ | 264,1 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| III | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | --- | --- | --- |  | --- |
| 23 | D-03.02.02 | Podsypka z piasku o grubości 10 cm pod przykanaliki V=252x0,50x0,10+45,0x1,00x0,10=17,1 | m³ | 17,1 |  |  |  |
| 24 | D-03.02.02 | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm w gotowym wykopie na istniejącym kolektorze deszczowym | szt | 1 |  |  |  |
| 25 | D-03.02.02 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m – 25 szt | szt | 25 |  |  |  |
| 26 | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych L=6+11+7+19+26+6+3+2+26+26+3+4+3+7+7+4+5+14+5+12+13+7+8+6+10+12=252m | m | 252,00 |  |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym (przykanaliki, studzienki ściekowe, studnia rewizyjna, murek oporowy) V=(100,8+50+8+37,8)x0,50= 98,3 - 50% objętości | m³ | 98,3 |  |  |  |
| 28 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 21 |  |  |  |
| 29 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt | 16 |  |  |  |
| 30 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt | 26 |  |  |  |
| 31 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ramy i pokrywy na pokrywę D400 | szt | 1 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| IV | D-04.00.00. | PODBUDOWY | --- | --- | --- |  | --- |
| 32 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości jezdni i chodników - wysepki rozdziału, zjazdy, ścieki, opaski krawężnikowe F=(31+13+35+16+6+10+49+83+14)+(8+7+28+14+9)+(54+128+16+194+328+68+58+31+45+32+14+23)x0,2 = 511,2 m2 | m² | 511,2 |  |  |  |
| 33 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości jezdni i chodników - ul. Bohaterów Getta i Kościuszki, z lokalnymi poszerzeniami F=1027,0 - miejsca postojowe, zatoki autobusowe, pierścienie rond F=53+247+92+92=484m2 Razem F=1027+484=1511m2 | m² | 1511,00 |  |  |  |
| 34 | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km – wywiezienie gruntu z korytowania V=511,2x0,3+1511,0x0,4=757,76 | m³ | 757,76 |  |  |  |
| 35. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na chodnikach F=2228+808=3036,0m2 | m² | 3036,0 |  |  |  |
| 36 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa F=1511,0m2 | m² | 1511,0 |  |  |  |
| 37 | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach V=3036,0x0,10=303,6m3 | m³ | 303,6 |  |  |  |
| 38 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię i na zjazdach F=1027+247=1274,0m2 | m² | 1274,00 |  |  |  |
| 39 | D-04.06.01 | Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod jezdnię, zjazdy, miejsca postojowe brukowania F=53+31+13+35+16+6+10+49+83+14+247+8+7+28+14+9=623m2 | m² | 623,00 |  |  |  |
| 40 | D-05.03.05 | Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym mechanicznie w ilości 50 kg/m² M=4553x0,050t/m2=227,65t | Mg | 227,65 |  |  |  |
| 41 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² F=5085,0 | m² | 5085,00 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| V | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA | --- | --- | --- |  | --- |
| 42 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) F=5085,0 | m² | 5085,00 |  |  |  |
| 43 | D-05.03.05 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC25W o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (warstwa wiążąca) w obrębie jezdni ronda F=726,0m2 | m² | 726,00 |  |  |  |
| 44 | D-05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) F=5085,0 | m² | 5085,00 |  |  |  |
| 45 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach, wysepkach rozdziału, ścieki i poszerzenia F=24+35+13+31+16+5+10+49+83+10=276m2 | m² | 276,00 |  |  |  |
| 46 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – pierścienie rond, zatoki autobusowe i postojowe. F=247+92+92=431m2 | m² | 431,00 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| VI | D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | --- | --- | --- |  | --- |
| 47 | D-06.03.01 | Plantowanie zawyżonych poboczy oraz skarp o średniej grubości 10 cm wraz z uzupełnieniem gruntem F=(35+139+74)x2,00=496,0 | m² | 496,00 |  |  |  |
| 48 | D-06.01.06 | Wykonanie trawników z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm Wraz z lokalnym uzupełnieniem żywopłotów F=496,0 | m² | 496,00 |  |  |  |
| 49 | D-03.02.02 | Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obróbek okienek piwnicznych z cegły klinkierowej oraz kraty z płaskowników stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty: - budynek KOK – 6 szt. - ul. Kościuszki – 3+7+2+3+1+2+4=22 szt. - budynek poczty – 7 szt. | szt | 35 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| VII | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | --- | --- | --- |  | --- |
| 50 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 37 |  |  |  |
| 51 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm) – folia odblaskowa II generacji A-7 12 szt., A-17 1 szt. Razem 13 szt. | szt. | 13 |  |  |  |
| 52 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji B-2 – 1 szt., B-21 - 1 szt., B-22 – 1 szt., B-33(40) – 2 szt., B-34(40) – 1 szt., B-36 – 3 szt. Razem – 9 szt. | szt. | 9 |  |  |  |
| 53 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ C (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji C-2-- 2 szt., C-12 – 6 szt., Razem – 8 szt. | szt. | 8 |  |  |  |
| 54 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D – folia odblaskowa II generacji D-1 – 2 szt., D-2 –3 szt., D-6 – 8 szt., D-15 – 2 szt., D-18 – 2 szt. Razem – 17 szt. | szt. | 17 |  |  |  |
| 55 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków informacyjnych typ D-6 (prostokątny 600x750 mm) – podświetlanych aktywnych z zasilaniem istniejącymi przewodami względnie solarowym – 4 szt. Razem 4 szt. | szt. | 4 |  |  |  |
| 56 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic przeddrogowskazowych i drogowskazowych typ E- jednostronnych – folia II generacji E-1b - 1 szt. Razem 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |
| 57 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków uzupełniających typu F- jednostronnych – folia II generacji F-10 – 2 szt. Razem 2 szt. | szt. | 2 |  |  |  |
| 58 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych – folia II generacji T-3a – 1 szt., T-27 – 2 szt., , T-30 – 1 szt. Razem 4 szt. | szt. | 4 |  |  |  |
| 59 | D-07.02.01 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem typu U-12a z rozbiórki L=32 (pochodzące z rozbiórek istniejących poręczy) | m | 32 |  |  |  |
| 60 | D-07.02.01 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem typu U-12a nowych L=29+29+43=101 | m | 101 |  |  |  |
| 61 | D-07.02.01 | Ustawienie tablic prowadzących pojedynczych dwustronnych U-3e na barierze stalowej 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |
| 62 | D-07.02.01 | Umieszczenie słupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9 -- 10 szt. | szt. | 10 |  |  |  |
| 63 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Linie ciągłe i przerywane: - P-1c F=(39,22+98,89)x0,12=138,11x0,12= 16,57 - P-1d F=(10,88+9,92+9,21)x0,06=30,01x0,06=1,80 - P-1e F=(9,43+9,08)x0,12=18,51x0,12=2,22 - P-2b F=(15,05+20,06+13,17+19,50)=67,78x0,24=16,27 - P-3b F=11,38x0,18=2,05 - P-4 F=(17,40+14,60+123,70+6,90+20+103,44)x0,24= =286,04x0,24=68,65 - P-7b F=(29,84+36,9+7,90+25,0+124,30+16,5+46,50+24+20,2+28,4+14,50+14,5)x0,24= 388,54x0,24=93,25 - P-19 F=27,7 x0,12=3,32 - P-21a F=0,54+4,52+61,32+2,13+10,02+6,37+4,04+8,36+8,57=105,87 Razem F=310,0 | m² | 310,0 |  |  |  |
| 64 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Znaki i inne symbole: - P-10 F=12,68+11,97+14,95+24,02+11,9+12,06+10,62 = 98,20 - P-13 F=0,87+0,84+0,85+1,30+0,98+0,80+2,71=8,35 - P-14 F=1,96+1,74+1,37+1,14+1,42+1,10+1,63+1,09+1,15+1,17+1,14= = 14,91 - P-8d F=11 sztx1,49=16,39 - P-8e F=9 sztx2,19=19,71 Razem F=157,56 | m² | 157,56 |  |  |  |
| 65 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Znaki i inne symbole: - P-10 termoznak biało – czerwony F= 74+57=131,00 | m² | 131,00 |  |  |  |
| 66 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocą taśm naklejanych na gorąco: 1. Piktogramy - : - A-17 – 6 szt. - A-16 – 6 szt. | szt. | 12 |  |  |  |
| 67 | D-07.02.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych U- 14a, przekładkowych podwójnych o rozstawie słupków co 4 m + 4 łączniki końcowe L=32 | m | 32 |  |  |  |
| 68 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocą elementów odblaskowych montowanych w nawierzchni – AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBLASKOWY W OSŁONIE ŻELIWNEJ, WYPOSAŻONY W 3 ŚWIATŁA LED ORAZ PANEL FOTOWOLTAICZNY, PŁUGOODPORNY, DŁUGOTRWAŁY Z WYMIENNYM ELEMENTEM ODBŁYSKOWYM. ODBŁYŚNIK OBUSTRONNY. Parametry techniczne : LED (3+3), odblask : PRP1>250mcd/lux, czas pracy minimum 380 h, średnica 180 mm, ciężar 4,5 kg, kolor biały, możliwość elastycznego programowania długości oraz mocy światła LED, system automatycznej aktywacji LED. (przejście dla pieszych rondo - ul. Kościuszki góra) | szt. | 10 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| VIII | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC | --- | --- | --- |  |  |
| 69 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C16/20 z oporem pod krawężniki, oporniki, obrzeża, ścieki - Krawężnik betonowy 20x30 cm V=1109x0,08=88,72 - Krawężnik kamienny 20x30 cm V=344x0,08=27,52 - Obrzeże betonowe 8x30 cm V=772x0,03=23,16 - Ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=967x0,02=19,34 Razem V=158,74 | m³ | 158,74 |  |  |  |
| 70 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w tym krawężnik obniżony do 2 cm L=227m L=140+49+328+33+48+24+38+193+16+19+80+74+48+19=1109m | m | 1109,00 |  |  |  |
| 71 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników kamiennych granitowych o wymiarach 20x30x100 cm nowych wystających na podsypce cementowo-piaskowej wyspy rond, wyspy rozdziału, w tym krawężnik obniżony do 2 cm L=81m L=23+20+14+15+21+9+14+57+69+82+10+10=344m | m | 344,00 |  |  |  |
| 72 | D-08.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=17+7+6+10+7+9+12+22+13+14+15+20+72+20+27+43+74+68+139+31+32+14+13+23+14=772m | m | 772,0 |  |  |  |
| 73 | D-08.01.01 | Wykonanie ścieku ulicznego wzdłuż krawężnika z z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce cementowo – piaskowej L=128+54+10+22+15+15+24+21+15+328+15+194+58+68=967m | m | 967,0 |  |  |  |
| 74 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=392+203+266+63+232+242+147+720=2265,0 | m² | 2265,0 |  |  |  |
| 75 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolorowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (opaski chodników, opaski krawężnikowe, schody, pochylnia, miejsca postojowe) - F=131+35+48+52+163+62+36+5+3+283+7+7=832,0 | m² | 832,00 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
| IX | D-10.00.00. | ROBOTY INNE | --- | --- | --- |  | --- |
| 76 | D-10.01.01 | Ławy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu z betonu C20/25 ( B 20) pod mury oporowe V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,90x0,40=19,44 | m³ | 19,440 |  |  |  |
| 77 | D-10.01.01 | Wykonanie ścian oporowych grub. do 50 cm z kamienia łamanego układanych na zaprawie cementowej o średniej wysokości 65 cm V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,50x0,65=17,55 | m³ | 17,55 |  |  |  |
| 78 | D-10.01.01 | Wykonanie zbrojenia montażowego konstrukcji żelbetowej nakrywy z prętów o średnicy 6 i 10 mm - strzemiona Ø 6 mm, co 50 cm, 108 szt.x1,00 m/szt=108 m = 0,024 Mg - pręty podłużne Ø 10mm, 4 sztx54=216 m -0,133 Mg | Mg | 0,157 |  |  |  |
| 79 | D-10.01.01 | Przygotowanie deskowania i wykonanie żelbetowej konstrukcji nakrywy na murze z betonu C 30/37 V=54,01x0,52x0,20=5,62 | m³ | 5,62 |  |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH dla części zadania (a) :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)” – I ETAP

- z wyłączeniem ulicy Wojska Polskiego.

| OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU | WARTOŚĆ PLN |
| --- | --- | --- |
| ### I | ## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |
| ### II | ROBOTY ZIEMNE |  |
| ### III | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |
| IV | ### PODBUDOWY |  |
| ### V | ### NAWIERZCHNIA |  |
| ### VI | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| ### VII | ### OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |
| ### VIII | ### ELEMENTY ULIC |  |
| ### IX | ### ROBOTY INNE |  |
| ### RAZEM I –IX (netto)PLN |  |  |
| ### PODATEK VAT 23 % |  |  |
| OGÓŁEM (a) (brutto) PLN |  |  |

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH dla części zadania (b) :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)” – I ETAP

– ulica Wojska Polskiego.

| OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU | WARTOŚĆ PLN |
| --- | --- | --- |
| ### I | ## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |
| ### II | ROBOTY ZIEMNE |  |
| ### III | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |
| IV | ### PODBUDOWY |  |
| ### V | ### NAWIERZCHNIA |  |
| ### VI | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| ### VII | ### OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |
| ### VIII | ### ELEMENTY ULIC |  |
| ### RAZEM I –VIII (netto)PLN |  |  |
| ### PODATEK VAT 23 % |  |  |
| OGÓŁEM (b) (brutto) PLN |  |  |

### Wartość części zadania (c) PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO: …………………………………………………………………………………………………………………….………..

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA (a)+(b)+(c) (brutto) …………………………………………

…………………………………., dnia ……………2017 r.

……………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

#### PRZEDMIAR ROBÓT

| PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką)” – I ETAP - z wyłączeniem ulicy Wojska Polskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień | Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary | Jednostka miary |  | Ilość jednostek |  |  |  |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-02 | 45100000-8 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km |  | 0,583 |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 0111-02 | 45100000-8 | D-01.01.01 | Wykonanie projektów organizacji ruchu i oznakowanie placu budowy na czas robót w tym opracowanie organizacji ruchu poszczególnych etapów robót, ewentualnych objazdów z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 0802-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Frezowanie istniejącej nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 10 cm z odwiezieniem materiału z frezowania na Obwód Drogowy w Szczytnej (V=1055,0 m³) - ul. Kościuszki, Dusznicka, Noworudzka. F= 5211,0 | m² |  | 5211,00 |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 0802-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm na jezdni Ul. Bohaterów Getta F=1027,0 Na pozostałych odcinkach (ul. Kościuszki) wzdłuż projektowanych ścieków z kostki betonowej 16x16x16 cm F=0,25x958=240,0 Ogółem F=1267,0m2 | m² |  | 1267,00 |  |  |  |
| 5 | KNNR 6 0806-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężnika kamiennego z odwiezieniem na OD nr 1 w Szczytnej L=44+17=61 | m |  | 61 |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 0806-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=1038 | m |  | 1038,00 |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0806-08 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej L=780,0 | m |  | 780,00 |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0805-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej F=48,0 | m² |  | 48,00 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0805-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem na Obwód Drogowy Nr 1 w Szczytnej F=469+303=772,0 | m² |  | 772,00 |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0802-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na chodnikach warstwa o grubości 4 cm F=224+544+722+732+146-312=2056,00 | m² |  | 2056,00 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0806-08 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 14-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ul. Bohaterów Getta) z odwiezieniem kostki na Obwód Drogowy w Szczytnej F=702,0 | m² |  | 702,00 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0804-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej F=28,00 | m² |  | 28,00 |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0807-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie ścieków z elementów betonowych 25x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=45 | m |  | 45 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie słupków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 68 |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie znaków drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 33 |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie słupków sygnalizacji świetlnej i sygnalizatorów drogowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 8 |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0702-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie poręczy z rur i kształtowników z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej L=59+38=97 | m |  | 97 |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0702-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie poręczy typu U-12A z rur z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej L=32 | m |  | 32 |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 0702-05 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie bariery ochronnej stalowej z odwiezieniem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej L=32 | m |  | 32 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0816-03 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Rozebranie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50 cm z odwiezieniem żeliwnych wpustów z rozbiórki na Obwód Drogowy w Szczytnej | szt |  | 14 |  |  |  |
| 24 | KNNR 1 0221-04 | 45100000-8 | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=1267x0,08+1038x0,3x0,2+780x0,25x0,06+48x0,05+2056x0,04+28x0,12+45x0,2x0,12+14x0,02 = 264,7 m3 | m³ |  | 264,7 |  |  |  |
| ### D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-01.03.02 |
| 25 | KNNR 1 0202-06 | 45230000-8 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót -wykopy pod przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe murek oporowy i kanalizacja deszczowa (ul. Noworudzka) : - studnie rewizyjne V=2,0x2,0x2,0=8,00 - studzienki ściekowe V=25x1,0x1,0x2,0=50,00 m³ - przykanaliki V=252x0,50x0,80=100,8 m³ - wykopy pod mury oporowe V= 1,0x0,7x(19,46+6,32+6,10+22,13)=37,80 V=45x1,50x1,00=67,50 Razem V=264,1 | m³ |  | 264,1 |  |  |  |
| ### D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 6 0605-01 | 45230000-8 | D-03.02.02 | Podsypka z piasku o grubości 10 cm pod przykanaliki V=252x0,50x0,10+45,0x1,00x0,10=17,1 | m³ |  | 17,1 |  |  |  |
| 24 | KNNR 4 1413-05 | 45230000-8 | D-03.02.02 | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm w gotowym wykopie na istniejącym kolektorze deszczowym | szt |  | 1 |  |  |  |
| 25 | KNNR 4 1424-01 | 45230000-8 | D-03.02.02 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m – 25 szt | szt |  | 25 |  |  |  |
| 26 | KNNR 4 1308-03 | 45230000-8 | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych L=6+11+7+19+26+6+3+2+26+26+3+4+3+7+7+4+5+14+5+12+13+7+8+6+10+12=252m | m |  | 252,00 |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 0105-08 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie zasypki z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym (przykanaliki, studzienki sciekowe, studnia rewizyjna, murek oporowy) V=(100,8+50+8+37,8)x0,50= 98,3 - 50% objętości | m³ |  | 98,3 |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 1406-04 | 45233000-8 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt |  | 21 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-31 1406-03 | 45233000-8 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt |  | 16 |  |  |  |
| 30 | KNR 2-31 1406-03 | 45233000-8 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych | szt |  | 26 |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 1406-03 | 45233000-8 | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą ramy i pokrywy na pokrywę D400 | szt |  | 1 |  |  |  |
| ### D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 6 0101-03 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kat. II –I-V na całej szerokości jezdni i chodników - wysepki rozdziału, zjazdy, ścieki, opaski krawężnikowe F=23+9+9+82+12+7+10+49+83+7+7+131+61+53+19+50+17+99+11+31+318=1088,0 | m² |  | 1088,00 |  |  |  |
| 33 | KNNR 6 0101-03 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości jezdni i chodników - ul. Bohaterów Getta i Kościuszki, z lokalnymi poszerzeniami F=1027,0 - miejsca postojowe, zatoki autobusowe, pierścienie rond F=53+247+92+92=484m2 Razem F=1027+484=1511m2 | m² |  | 1511,00 |  |  |  |
| 34 | KNNR 1 0221-04 | 45100000-8 | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km – wywiezienie gruntu z korytowania V=511,2x0,3+1511,0x0,4=757,76 | m³ |  | 757,76 |  |  |  |
| 35 | KNNR 6 0103-03 | 45233000-9 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na chodnikach F=2228+808=3036,0m2 | m² |  | 3036,0 |  |  |  |
| 36 | KNNR 6 0105-08 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa F=1511,0m2 | m² |  | 1511,0 |  |  |  |
| 37 | KNNR 6 0107-01 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 10 cm - wykonanie podbudowy na chodnikach V=3036,0x0,10=303,6m3 | m³ |  | 303,6 |  |  |  |
| 38 | KNNR 6 0113-02 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię i na zjazdach F=1027+247=1274,0m2 | m² |  | 1274,00 |  |  |  |
| 39 | KNNR 6 0109-03 | 45233000-9 | D-04.06.01 | Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod jezdnię, zjazdy, miejsca postojowe brukowania F=53+31+13+35+16+6+10+49+83+14+247+8+7+28+14+9=623m2 | m² |  | 623,00 |  |  |  |
| 40 | KNNR 6 0108-02 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy po frezowaniu betonem asfaltowym mechanicznie w ilości 50 kg/m² M=4553x0,050t/m2=227,65t | Mg |  | 227,65 |  |  |  |
| 41 | KNNR 6 1005-07 | 45233000-9 | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² F=5085,0 | m² |  | 5085,00 |  |  |  |
| ### D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNNR 6 0308-03 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) F=5085,0 | m² |  | 5085,00 |  |  |  |
| 43 | KNNR 6 0308-03 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC25W o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm (warstwa wiążąca) w obrębie jezdni ronda F=726,0m2 | m² |  | 726,00 |  |  |  |
| 44 | KNNR 6 0309-02 | 45233000-9 | D-05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) F=5085,0 | m² |  | 5085,00 |  |  |  |
| 45 | KNNR 6 0302-05 | 45233000-9 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach, wysepkach rozdziału, ścieki i poszerzenia F=24+35+13+31+16+5+10+49+83+10=276m2 | m² |  | 276,00 |  |  |  |
| 46 | KNNR 6 0302-05 | 45233000-9 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – pierścienie rond, zatoki autobusowe i postojowe. F=247+92+92=431m2 | m² |  | 431,00 |  |  |  |
| D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR -01 0313-02 | 45233000-9 | D-06.03.01 | Plantowanie zawyżonych poboczy oraz skarp o średniej grubości 10 cm wraz z uzupełnieniem gruntem F=(35+139+74)x2,00=496,0 | m² |  | 496,00 |  |  |  |
| 48 | KNNR 1 0507-01 | 45233000-9 | D-06.01.06 | Wykonanie trawników z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm Wraz z lokalnym uzupełnieniem żywopłotów F=496,0 | m² |  | 496,00 |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 1406-04 | 45233000-9 | D-03.02.02 | Rozebranie oraz ponowne wykonanie nowych obróbek okienek piwnicznych z cegły klinkierowej oraz kraty z płaskowników stalowych (ocynkowanych) wraz ze skoblem i zamocowaniem kraty: - budynek KOK – 6 szt. - ul. Kościuszki – 3+7+2+3+1+2+4=22 szt. - budynek poczty – 7 szt. | szt |  | 35 |  |  |  |
| ### D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 6 0702-01 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 37 |  |  |  |  |
| 51 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm) – folia odblaskowa II generacji A-7 12 szt., A-17 1 szt. Razem 13 szt | szt | 13 |  |  |  |  |
| 52 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków nakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji B-2 – 1 szt., B-21 - 1 szt., B-22 – 1 szt., B-33(40) – 2 szt., B-34(40) – 1 szt., B-36 – 3 szt. Razem – 9 szt. | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 53 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ C (okrągły o średnicy 800 mm względnie 600 mm jak w zestawieniu) – folia odblaskowa II generacji C-2-- 2 szt., C-12 – 6 szt., Razem – 8 szt. | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 54 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D – folia odblaskowa II generacji D-1 – 2 szt., D-2 –3 szt., D-6 – 8 szt., D-15 – 2 szt., D-18 – 2 szt. Razem – 17 szt. | szt. | 17 |  |  |  |  |
| 55 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków informacyjnych typ D-6 (prostokątny 600x750 mm) – podświetlanych aktywnych z zasilaniem istniejącymi przewodami względnie solarowym – 4 szt. | szt | 4 |  |  |  |  |
| 56 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic przeddrogowskazowych i drogowskazowych typ E- jednostronnych – folia II generacji E-1b -- 1 szt. Razem 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków uzupełniających typu F- jednostronnych – folia II generacji F-10 – 2 szt. Razem 2 szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 58 | KNNR 6 0702-05 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek pod znaki drogowe jednostronnych – folia II generacji T-3a – 1 szt., T-27 – 2 szt., , T-30 – 1 szt. Razem 4 szt. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 59 | KNNR 6 0701-03 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem typu U-12A z rozbiórki L=32 (pochodzące z rozbiórek istniejących poręczy) | m | 32 |  |  |  |  |
| 60 | KNNR 6 0701-03 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem typu U-12a nowych L=29+29+43=101 | m | 101 |  |  |  |  |
| 61 | KNNR 6 0701-03 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie tablic prowadzących pojedynczych dwustronnych U-3e na barierze stalowej 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 62 | KNNR 6 0701-03 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Umieszczenie słupka przeszkodowego U-5b zespolonego ze znakiem C-9 -- 10 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 63 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Linie ciągłe i przerywane: - P-1c F=(39,22+98,89)x0,12=138,11x0,12= 16,57 - P-1d F=(10,88+9,92+9,21)x0,06=30,01x0,06=1,80 - P-1e F=(9,43+9,08)x0,12=18,51x0,12=2,22 - P-2b F=(15,05+20,06+13,17+19,50)=67,78x0,24=16,27 - P-3b F=11,38x0,18=2,05 - P-4 F=(17,40+14,60+123,70+6,90+20+103,44)x0,24= =286,04x0,24=68,65 - P-7b F=(29,84+36,9+7,90+25,0+124,30+16,5+46,50+24+20,2+28,4+14,50+14,5)x0,24= 388,54x0,24=93,25 - P-19 F=27,7 x0,12=3,32 - P-21a F=0,54+4,52+61,32+2,13+10,02+6,37+4,04+8,36+8,57=105,87 Razem F=310,0 | m² | 310,0 |  |  |  |  |
| 64 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Znaki i inne symbole: - P-10 F=12,68+11,97+14,95+24,02+11,9+12,06+10,62 = 98,20 - P-13 F=0,87+0,84+0,85+1,30+0,98+0,80+2,71=8,35 - P-14 F=1,96+1,74+1,37+1,14+1,42+1,10+1,63+1,09+1,15+1,17+1,14= = 14,91 - P-8d F=11 sztx1,49=16,39 - P-8e F=9 sztx2,19=19,71 Razem F=157,56 | m² | 157,56 |  |  |  |  |
| 65 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoplastycznymi grubość warstwy 3-4 mm: 1. Znaki i inne symbole: - P-10 termoznak biało – czerwony F= 74+57=131,00 | m² | 131,00 |  |  |  |  |
| 66 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocą taśm naklejanych na gorąco: 1. Piktogramy - : - A-17 – 6 szt. - A-16 – 6 szt. | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 67 | KNNR 6 0703-01 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych U- 14a, przekładkowych podwójnych o rozstawie słupków co 4 m + 4 łączniki końcowe L=32 | m | 32 |  |  |  |  |
| 68 | KNNR 6 1201-06 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni za pomocą elementów odblaskowych montowanych w nawierzchni – AKTYWNY PUNKTOWY ELEMENT ODBLASKOWY W OSŁONIE ŻELIWNEJ, WYPOSAŻONY W 3 ŚWIATŁA LED ORAZ PANEL FOTOWOLTAICZNY, PŁUGOODPORNY, DŁUGOTRWAŁY Z WYMIENNYM ELEMENTEM ODBŁYSKOWYM. ODBŁYŚNIK OBUSTRONNY. Parametry techniczne : LED (3+3), odblask : PRP1>250mcd/lux, czas pracy minimum 380 h, średnica 180 mm, ciężar 4,5 kg, kolor biały, możliwość elastycznego programowania długości oraz mocy światła LED, system automatycznej aktywacji LED. (przejście dla pieszych rondo - ul. Kościuszki góra) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| ### D-08.00.00 ELEMENTY ULIC – kod CPV 45233000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR 2-31 0402-03 | 45230000-8 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C16/20 z oporem pod krawężniki, oporniki, obrzeża, ścieki - Krawężnik betonowy 20x30 cm V=1109x0,08=88,72 - Krawężnik kamienny 20x30 cm V=344x0,08=27,52 - Obrzeże betonowe 8x30 cm V=772x0,03=23,16 - Ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm V=967x0,02=19,34 Razem V=158,74 | m³ |  | 158,74 |  |  |  |
| 70 | KNNR 6 0403-03 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w tym krawężnik obniżony do 2 cm L=227m L=140+49+328+33+48+24+38+193+16+19+80+74+48+19=1109m | m |  | 1109,00 |  |  |  |
| 71 | KNNR 6 0403-05 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników kamiennych granitowych o wymiarach 20x30x100 cm nowych wystających na podsypce cementowo-piaskowej wyspy rond, wyspy rozdziału, w tym krawężnik obniżony do 2 cm L=81m L=23+20+14+15+21+9+14+57+69+82+10+10=344m | m |  | 344,00 |  |  |  |
| 72 | KNNR 6 0404-05 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=17+7+6+10+7+9+12+22+13+14+15+20+72+20+27+43+74+68+139+31+32+14+13+23+14=772m | m |  | 772,0 |  |  |  |
| 73 | KNNR 6 0609-02 | 45233000-0 | D-08.01.01 | Wykonanie ścieku ulicznego wzdłuż krawężnika z z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce cementowo – piaskowej L=128+54+10+22+15+15+24+21+15+328+15+194+58+68=967m | m |  | 967,0 |  |  |  |
| 74 | KNNR 6 0302-04 | 45233000-0 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=392+203+266+63+232+242+147+720=2265,0 | m² |  | 2265,0 |  |  |  |
| 75 | KNNR 6 0302-05 | 45233000-0 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolorowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (opaski chodników, opaski krawężnikowe, schody, pochylnia, miejsca postojowe) - F=131+35+48+52+163+62+36+5+3+283+7+7=832,0 | m² |  | 832,00 |  |  |  |
| ### D-10.00.00 ROBOTY INNE – kod CPV 45233000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 2-33 0210-02 | 45262311-4 | D-10.01.01 | Ławy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu z betonu C20/25 ( B 20) pod mury oporowe V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,90x0,40=19,44 | m³ |  | 19,440 |  |  |  |
| 77 | KNNR 10 0410-03 | 45233280-5 | D-10.01.01 | Wykonanie ścian oporowych grub. do 50 cm z kamienia łamanego układanych na zaprawie cementowej o średniej wysokości 65 cm V=(19,46+6,32+6,10+22,13)x0,50x0,65=17,55 | m³ |  | 17,55 |  |  |  |
| 78 | KNR 2-33 0404-0900 | 44212100-0 | D-10.01.01 | Wykonanie zbrojenia montażowego konstrukcji żelbetowej nakrywy z prętów o średnicy 6 i 10 mm - strzemiona Ø 6 mm, co 50 cm, 108 szt.x1,00 m/szt=108 m = 0,024 Mg - pręty podłużne Ø 10mm, 4 sztx54=216 m -0,133 Mg | Mg |  | 0,157 |  |  |  |
| 79 | KNR 2-33 0409-0500 | 44212100-0 | D-10.01.01 | Przygotowanie deskowania i wykonanie żelbetowej konstrukcji nakrywy na murze z betonu C 30/37 V=54,01x0,52x0,20=5,62 | m³ |  | 5,62 |  |  |  |