KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy Zdrój”

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość Netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=125 | m | 125,00 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej F=28,0 | m² | 28,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej L=142,0 | m | 142,00 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm w chodniku oraz przy krawędzi jezdni /przed wykonaniem krawężników/ 345+0,2x125 F=370,0 | m² | 370,00 |  |  |
| 5 | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót V=125x0,15x0,3+142x0,08x0,3+370x0,05=27,53m3 | m³ | 27,53 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- |  |  |
| II | D-04.00.00. | PODBUDOWY | --- | --- | --- | --- |
| 6 | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznie o grubości do 10 cm – podbudowa pod chodnik po rozbiórce istniejącej nawierzchni 345x0,1 | m³ | 34,50 |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Ręczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – podbudowa po rozebraniu nawierzchni jezdni przy wykonanym krawężniku 125x0,2 | m2 | 25,00 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| III | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA | --- | --- | --- | --- |
| 8 | D-05.03.05 | Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm wzdłuż ustawionych nowych krawężników betonowych M=25x0,125 t/m=3,125t | Mg | 3,125 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| IV | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | --- | --- | --- | --- |
| 9 | D-07.02.01 | Malowanie istniejących poręczy z rur stalowych L=18m | m | 18,0 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |
| V | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC | --- | --- | --- | --- |
| 10 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej L=125 | m | 125,00 |  |  |
| 11 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki, i obrzeża betonowe V125x0,06+142x0,03 | m³ | 11,76 |  |  |
| 12 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=142 | m | 142,00 |  |  |
| 13 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=345m2 | m² | 345,00 |  |  |
|  |  | ## Razem | --- | --- | --- |  |

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU | WARTOŚĆ PLN |
| --- | --- | --- |
| ### I | ## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |
| II | ### PODBUDOWY |  |
| ### III | ### NAWIERZCHNIA |  |
| ### IV | ### OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |
| ### V | ### ELEMENTY ULIC |  |
| ### RAZEM I – VI (netto)PLN |  |  |
| ### PODATEK VAT 23 % |  |  |
| OGÓŁEM (brutto) PLN |  |  |

………….…………………………………., dnia………………………….

(miejscowość)

………….……………………………………………………………………...

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)