PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

# KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTYCJA:   „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego

w Polanicy Zdrój - V etap”

INWESTOR :  POWIAT KŁODZKO UL. OKRZEI 1  57-300 KŁODZKO

PODSTAWA

OPRACOWANIA:

KALKULACJA WYKONAWCY

## Numery Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45100000-8  Roboty dotyczące przygotowania placu budowy

- 45233000-9  Roboty budowlane, fundamentowe oraz  powierzchniowe autostrad, dróg

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WRAZ I ISTOTNYMI

PRAMETRAMI TECHNICZNYMI

- Opis przedmiotu zamówienia

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240 D ulica Wojska Polskiego  w Polanicy Zdroju  z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki betonowej w ciągu pieszym oraz zjazdu z kostki kamiennej.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanego chodnika  prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu z niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych.

Przebudowa wykonywana będzie w obrębie działek będących własnością Powiatu Kłodzkiego w granicach istniejącego pasa drogowego.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

  - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników wraz z rozbiórką krawężników, obrzeży

  - Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

  - Wykonanie podbudowy z betonu B20 o grubości 20 cm na zjeździe

  - Nawierzchnia z kostki kamiennej /materiał inwestora/ 9x11 cm na zjeździe

  - Nawierzchnia z kostki betonowej w chodniku

  - Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

  - Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej

- STAN ISTNIEJĄCY

Projektowany odcinek chodnika rozpoczyna się  na istniejącym zjeździe do szkoły a kończy się w hm 2+55, na skrzyżowaniu z ul. Zwycięzców.

Istniejący chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego i płyt betonowych 35x35 cm, na całym odcinku jest w złym stanie technicznym:

W wielu miejscach istniejący chodnik ma zniszczoną nawierzchnię, elementy odwodnienia zamulone lub brak. Występują podłużne koleiny i poprzeczne nierówności. Zjazdy na przyległe  działki wymagają przebudowy.

Urządzenia obce występują - włazy kanałowe, obudowy zaworów.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projektowany odcinek chodnika rozpoczyna się  na istniejącym zjeździe do szkoły a kończy się w hm 2+55, na skrzyżowaniu z ul. Zwycięzców.

Projektowany chodnik przebudowany będzie w granicach istniejącego pasa drogowego.

Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanego chodnika prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych.

Droga na całym odcinku ma przekrój uliczny.

5.1.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Przebudowa drogi przebiegać będzie w granicach istniejącego pasa drogowego.

Projektowany chodnik ma szerokość 250 cm i 200 cm.

5.2.  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Niweleta chodnika dostosowana jest do istniejącego terenu, spadki poprzeczne - na prostej i na łukach 1 - 2 %. Spadki podłużne drogi wynikają ze spadków istniejącej drogi i wynoszą od 1,0 % do 1,50 %.

# ZJAZDY

- Podbudowa z betonu C16/20 (B 20) grubość 20 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 cm - materiał Inwestora z rozbiórki

# CHODNIKI

  - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników wraz z rozbiórką krawężników, obrzeży

  - Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C16/20 (B 20) o grubości 20 cm na zjazdach

  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm w ciągu pieszym

  - Nawierzchnia z kostki kamiennej /materiał inwestora/ 9x11 cm na zjazdach

  - Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

  - Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej

  - Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej w kolorze szarym.

- ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie chodnika zapewnione jest dzięki odpowiednim  spadkom podłużnym i poprzecznym.

- ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Wykonanie remontu istniejących poręczy przy chodnikach w obrębie apteki i skrzyżowania z ul. Warszawską.

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój - V etap”

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | C. Jedn. Netto [PLN] | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45100000-8 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9+41+18+10 L=78 | m | 78,000 |  |  |
| 2 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*109+2*38+2*9+41+18 L=371 | m | 371,000 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35 cm (2+41+2+18)*2,5 F=157,5 | m² | 157,500 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - istniejące chodniki oraz część zatoki autobusowej 109,4*2,5+3803*2+41*2,5+9*2,5 F=475,10 | m² | 475,100 |  |  |
| 5 | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót V=475,1*0,04+371*0,08*0,2+78*0,15*0,3+157*0,05=36,33m3 | m³ | 36,330 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| II | D-04.00.00. | ### PODBUDOWY ### - kod CPV 45233000-9 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm w gruncie kat. II -IV pod zjazd z kostki kamiennej z wywozem i rozplantowaniem urobku w miejscu likwidacji chodnika Hm 1+96 do 2+37 | m² | 35,000 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr .10 cm pod wszystkie nawierzchnie chodnika 2,5(109,4+2+9+41+18)+2*38,3=525,10 | m² | 525,100 |  |  |
| 8 | D-04.06.02 | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B15 gr. 20 cm /zjazd z kostki kamiennej/ 35 | m² | 35,000 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| III | D-05.00.00. | ### NAWIERZCHNIA ### - kod CPV 45233000-9 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9-11 cm na posypce cementowo-piaskowej - materiał Inwestora /zjazd/ | m² | 35,000 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 | Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm wzdłuż ustawionych nowych krawężników betonowych M=78x0,2m2x0,100 Mg/m2=1,56 t | Mg | 1,560 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| IV | D-06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - kod CPV 45100000-8 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | D-06.03.02 | ## Ścinanie i plantowanie poboczy na szer. 100 cm (109+11+38+41+18)x1 | m² | 217,000 |  |  |
| 12 | D-06.05.04 | ## Regulacja włazów studni rewizyjnych | szt. | 8,000 |  |  |
| 13 | D-06.05.05 | ## Regulacja obudów zaworów | szt. | 2,000 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| V | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45233280-5 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | D-07.02.01 | Remont poręczy ochronnych sztywnych/stalowych z pochwytem i przeciągiem (poręcze w obrębie skrzyżowania z ul. Warszawską): wykonanie/przedłużenie i uzupełnienie poręczy do wysokości 110 cm : 1. Przedłużenie słupków z profilu zamkniętego 50x50 mm 2. Wykonanie nowego pochwytu na całości poręczy L=50 m 3. Malowanie poręczy w całości dwukrotnie w kolorze czarnym | m | 50,000 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
| VI | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233000-0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej (9+41+18+10), L=78m | m | 78,000 |  |  |
| 16 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (372+17) L=882m | m | 389,000 |  |  |
| 17 | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża betonowe V=389*0,03+78*0,06=16,35m3 | m³ | 16,350 |  |  |
| 18 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=526 m2 | m² | 526,000 |  |  |
|  |  | ## RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU | WARTOŚĆ PLN |
| --- | --- | --- |
| ### I | ## ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |
| II | ### PODBUDOWY |  |
| ### III | ### NAWIERZCHNIA |  |
| ### IV | ### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| ### V | ### OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO |  |
| ### VI | ### ELEMENTY ULIC |  |
| ### RAZEM I -VI ### (netto) |  |  |
| ### PODATEK VAT ### 23 % |  |  |
| OGÓŁEM (brutto) |  |  |

….………….……………………………., dnia …………………………..

(miejscowość)

……………….………………..……….………………………………………

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)