| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście - naprawa usterek" Wykonanie stref przejściowych wiaduktu odbudowa podtorza. |  |  |  |  |  |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOROWE KOD CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| lp. | rodzaj robót | jedn. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto |
| 1 | organizacja placu budowy | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2 | sporządzenie regulaminu tymczasowego prowadzenia robót w PLK Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3 | obsługa geodezyjna | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4 | obsługa geotechniczna | kpl. | 1,00 |  |  |
| 5 | demontaż toru z szyn S60 z odwozem materiałów wagonami kolejowymi na odl. 10 km wyładunkiem, segregacją i ułożeniem w stosy - na podkładach drewnianych | km | 0,06 |  |  |
| 6 | roboty ziemne pod torowisko wykonane koparkami -zdjęcie warstwy z tłucznia | m3 | 92,25 |  |  |
| 7 | roboty ziemne pod torowisko wykonane koparkami, w gruncie IV-rozebrania nasypu | m3 | 388,00 |  |  |
| 8 | wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem z niesortu kamiennego 0/0-31,5mm | m3 | 388,00 |  |  |
| 9 | wzmocnienie podstawy podtorza z zastosowaniem geokraty Analogia. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 20,0 cm ROZŁOŻENIE GEOKRATY | m2 | 602,00 |  |  |
| 10 | warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny | m2 | 624,00 |  |  |
| 11 | warstwa ochronna z klińca z zagęszczeniem, | m3 | 40,00 |  |  |
| 12 | ułożenie dolnej warstwy z tłucznia kamiennego, po zagęszczeniu, z transportem. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - subwarstwa | m3 | 49,60 |  |  |
| 13 | balastowanie tłuczniem toru, z podbiciem wraz z dowozem tłucznia i oprofilowaniem + na odcinku przejściowym. Ręczne balastowanie nowo budowanych lub przebudowywanych torów kolejowych na podsypce tłuczniowej. | m3 | 42,25 |  |  |
| 14 | ułożenie torów z szyn S60 na podkładach drewnianych (bez robót zimnych i podbudowy) Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych o rozstawie normalnym . Szyny S49 o dł. 25 m. | km | 0,06 |  |  |
| 15 | sprowadzenie podbijarki mechanicznej celem podbicia toru | kpl. | 1,00 |  |  |
| 16 | odwodnienie zasypki przyczólka. Ułożenie drenu perforowanego z rur PEHD o śr.110 mm z obsypką drenażu | mb | 25,00 |  |  |
| 17 | brukowanie na podsypce skarp płytami Meba. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki. | m2 | 264,00 |  |  |
| 18 | wykonanie podwaliny betonowej z betonu C12/15. | m3 | 2,40 |  |  |
| 19 | plantowanie powierzchni gruntu przy robotach inżynieryjnych | m2 | 240,00 |  |  |
| 20 | naprawa skarp przez humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5cm | m2 | 240,00 |  |  |
|  |  |  | suma netto |  |  |
|  |  |  | VAT 23% |  |  |
|  |  |  | suma brutto |  |  |

…………………………………., dnia ……………………… r.

………………………………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy