KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Lądku Zdroju”.

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  | Jednostka |  | Cena Jedn. zł. | Wartość zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej o grubości 4 cm F=372,00 |  | m² | 372,00 |  |  |
| 2. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=169 |  | m | 169 |  |  |
| 3. | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na podsypce piaskowej L=208 |  | m | 208 |  |  |
| 4. | D-01.03.02 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=0,20x0,30x169+0,08x0,25x208+0,04x372=29,18 |  | m³ | 29,18 |  |  |
|  |  | ## Razem |  | --- | --- | --- |  |
| II | D-04.00.00. | PODBUDOWY |  | --- | --- | --- | --- |
| 5. | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości chodników F=286,0+78,0+37,0+169x0,30=452,0 |  | m² | 452,00 |  |  |
| 6. | D-04.01.01 | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km – wywiezienie gruntu z korytowania V= 452,0x0,20=90,00 |  | m³ | 90,00 |  |  |
| 7. | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31 mm o grubości 15 cm pod chodnik F=286,0+78,0=364,0 |  | m² | 364,00 |  |  |
| 8. | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod zjazdy z kostki kamiennej F=37,0 m² |  | m² | 37,00 |  |  |
| 9. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa kratki ściekowej chodnikowej |  | szt | 1 |  |  |
| 10. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych |  | szt | 1 |  |  |
| 11. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych |  | szt | 6 |  |  |
| 12. | D-03.02.02 | Regulacja pionowa wpustów studzienek ściekowych wraz z oczyszczeniem osadników |  | szt | 2 |  |  |
|  |  | ## Razem |  | --- | --- | --- |  |
| III | D-05.00.00. | NAWIERZCHNIA |  | --- | --- | --- | --- |
| 13. | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach – kostka z rozbiórki F=37,0 |  | m² | 37,00 |  |  |
| 14. | D-05.03.05 | Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm na projektowanym połączeniu ze ściekiem M=169x0,20x0,125 Mg/m2=4,50 |  | Mg | 4,50 |  |  |
|  |  | ## Razem |  | --- | --- | --- |  |
| IV | D-08.00.00. | ELEMENTY ULIC |  | --- | --- | --- | --- |
| 15. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej L=169 |  | m | 169 |  |  |
| 16. | D-08.01.01 | Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża V=169x0,06+169x0,03+206x0,03=21,39 |  | m³ | 21,39 |  |  |
| 17. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=206 |  | m | 206 |  |  |
| 18. | D-08.01.01 | Ułożenie ścieku z kostki betonowej o wymiarach 16x16x16 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=169 |  | m | 169 |  |  |
| 19. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=286,0 |  | m² | 286,00 |  |  |
| 20. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=78,0 |  | m² | 78,00 |  |  |
|  |  | ## Razem |  | --- | --- | --- |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT……………..% |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |

….………….……………………………., dnia …………………………..

(miejscowość)

……………….………………..……….………………………………………

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)